动力蓄电池拆解信息表

	汽车企业名称
	东风小康汽车有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市东环路1号

	车辆类型
	纯电动多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6460HF5BEV

	联系人
	张证平
	职务
	电池系统设计工程师

	联系电话
	14787891697
	E-mail
	zhengping.zhang99127@dfsk.com.cn

	动力蓄电池拆解信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池基本信息
	动力蓄电池包规格/型号
	B0A

	
	动力蓄电池制造商
	弗迪电池有限公司

	
	产品类型
	动力电池包

	
	电池类型
	锂离子电池

	
	上市年份
	2022

	
	尺寸大小
	1216 mm×928 mm×208.5 mm

	
	额定容量
	150 Ah

	
	标称电压
	332.8 V

	
	额定质量
	330 kg

	
	正负极材料
	磷酸铁锂-石墨

	
	电解液类型
	六氟磷酸锂

	
	蓄电池模块的数量
	无

	
	蓄电池单体的数量
	104 个

	
	串并联方式
	1P104S

	
	其他技术参数
	无

	动力蓄电池拆解总体要求
	拆解条件
	电池包内无水等残留液体、无严重撞击变形

	
	装备要求
	操作人员需佩戴高压绝缘手套、防护面具、用于操作动力回路的工具，包括电批、定扭扳手、除套筒、枪头，铆钉枪前端必要的工作部位外，其余金属裸露部位须绝缘处理。

	
	场地要求
	宽敞的地方、旁边配备灭火器材

	
	其他
	操作人员手肘以下、腰间不允许佩戴金属首饰、手表、钥匙，金属项链、饰件摆动长度超过100mm的需要放置在衣服里面，摆动部分不允许外露；工作服上衣口袋不允许放置金属零件、物品，以防在操作过程中掉落造成短路。

	拆解作业程序与说明
	预处理
	外部附属件拆除
	维修开关，高压、低压引出连接、接地线

	
	
	绝缘操作
	拆解使用的工具包括电批、定扭扳手、除套筒、枪头，一字批前端必要的工作部位外，其余金属裸露部位须绝缘处理。拆解过程中的模组和电芯裸露的极柱位置需要使用胶布包裹防护。

	
	
	放电操作
	放电到单体电压达到2.0 V

	
	
	清洁操作
	气枪清理金属屑，确保包体上无金属屑

	
	
	信息记录说明
	包体条码、拆解原因、拆解日期

	
	
	其他
	无

	
	电池包拆解
	电池包示意图
	[image: image1.png]




	
	
	外壳
	拆解步骤
	拆掉配电箱与密封盖连接的螺栓和压板，拆掉密封盖锁紧螺栓、拆掉密封盖压条、掀开密封盖

	
	
	
	拆解对应方法
	掀开

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	M5、M6、M8螺栓电枪

	
	
	
	注意事项等
	掀开密封盖时注意避开动力引出

	
	
	高压连接
	拆解步骤
	断开低压，断开上下层分压继电器，拆掉总正总负铜牌螺栓，对模组引出做好绝缘防护

	
	
	
	拆解对应方法
	取下模组护盖，松开铜牌连接螺栓

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	一字批、电批、M8套筒

	
	
	
	注意事项等
	拆解人员和拆解后模组需要做好绝缘防护

	
	
	线束


	拆解步骤
	拨出锁止卡头，再拔出接插头，取下线束

	
	
	
	拆解对应方法
	拔出接插头

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	一字批、斜口钳

	
	
	
	注意事项等
	先拨出锁止机构在拔接插头

	
	
	分压端接触器
	拆解步骤
	松开与配电箱连接螺栓、拆下继电器安装螺栓，拆开与配电箱连接线束

	
	
	
	拆解对应方法
	松开上下层铝排连接螺栓

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电批、M5、M6套筒

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	加热板
	拆解步骤
	卸下加热板与配电箱固定螺栓

	
	
	
	拆解对应方法
	拔出接插头

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	配电箱


	拆解步骤
	拔出与之相连的线束、松开BMS支架

	
	
	
	拆解对应方法
	松开铜铝排与配电固定螺栓

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电批、M6套筒

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	模组模块


	拆解步骤
	松开模组固定螺栓，松开模组之间连接拉板、吊出模组

	
	
	
	拆解对应方法
	松开固定螺栓

	
	
	
	拆解装置
	吊装设备、模组专用吊具

	
	
	
	拆解工具
	力矩扳手、电批、M8套筒批头

	
	
	
	注意事项等
	模组引出位置需要做好绝缘防护

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	松开固定螺栓、取下固定件

	
	
	
	拆解对应方法
	松开固定螺栓

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	力矩扳手、电批

	
	
	
	注意事项等
	根据不同螺栓选择正确的套筒

	
	电池模块拆解
	蓄电池模块的结构示意图
	无模块

	
	
	侧板


	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	线束
	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	FPC

	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	连接片
	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	电池单体
	取出操作
	将胶水连接的地方使用起子撬开

	
	
	所需工具
	一字批起子、扁平的铲子、酒精、解胶剂


 1 / 5

