动力蓄电池拆卸信息

| 汽车企业名称 | 东风小康汽车有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 湖北省十堰市东环路1号 |  |  |  |
| 车辆类型 | 纯电动轿车 |  |  |  |
| 车辆型号 | DXK7000KDBEV |  |  |  |
| 联系人 | 陆萍 |  | 职务 | 副主任 |
| 联系电话 | 13594686601 |  | E-mail | ping.lu54102@sokon.com |
| 动力蓄电池拆卸信息 |  |  |  |  |
| 信息分类 | 信息要求 | 信息说明 |  |  |
| 动力蓄电池信息 动力蓄电池信息 | 动力蓄电池包规格/型号 | JK35015001 |  |  |
|  | 关键部件名词解释 | 单体电池（Battery Cell）：最小储能单元，一个基本的电化学的能源存储装置，由正极、负极、电解液、隔离膜、排气阀及壳体组成，也称为电芯。 电池模块（Battery Module）:中间储能单元，放在一个机械电气单元内，由电路相连的若干个单体和电路设备（监测和保护电路、电气和通讯接口）组成的一个组合体，也称为模组。 电池总成（Battery Pack）:电能存储系统，通常包括一个或多个的电池模块，电池管理系统，热管理，高低压线束，连接器以及机构件。 C 速率（C Rate）:充放电恒定电流值。例如：1C是指对100%SOC的满充电池1小时放电到0%SOC时的电流，0.2C指对100%SOC的满充电池5小时放电到0%SOC时的电流。 循环寿命（Cycle Life）:循环的次数，即可用的放电容量衰减到标称容量的80%所循环的次数。 电池管理系统（BMS）:通过电子电气单元对整个系统管理，BMS构成了电能存储系统的管理结构以保证正常运行和失效诊断。 高压继电器：一种电子控制器件，它具有控制系统和被控制系统，通常应用于自动控制电路中。 |  |  |
|  | 专属制造信息 | 金康动力新能源汽车有限公司 |  |  |
|  | 位置信息 | 车辆底盘下方 |  |  |
|  | 主要材料 | 铝、SMC、ABS+PC、石墨、电解液、NCM |  |  |
|  | 紧固件及连接方式 | 螺栓螺钉连接 |  |  |
|  | 电池包位置示意 图 |  |  |  |
| 安全性防护措施 | 安全防护工具 | 防护工具包括但不限于：绝缘地垫、高压蓄电池检测仪、万用表、绝缘手套、防机械伤害手套、安全帽、劳保鞋、救生设备（防护面罩、救援钩、灭火器）等安全防护装备。 |  |  |
|  | 作业场所安全警示说明 | 1、在维修区规定位置放置“高压危险、非专业人员禁止操作”警示牌； 2、电池暂存区应警示标识隔离，放置“高压危险”警示牌。 |  |  |
|  | 拆卸注意事项等要求 | 1、人员安全 1.1、拆解作业前,应穿戴安全防护装备。 1.2、应具备相应的专业知识,并经过内部专业培训考核。 2 吊装安全 2.1、吊具和起吊设备应进行绝缘处理,且所承受的载荷不得超过额定起重能力。 2.2、起吊前应拆除废旧动力蓄电池外接导线及脱落的附属件,防止起吊中坠落伤人。 2.3、起吊动力蔷电池包时,固定点应不少于3个。 2.4、起吊前应进行试吊,并检验设备受力情况。 3、操作安全 3.1、严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作。 3.2、对系统线缆进行拆卸作业前，请确保断开了所有高压和低压开关。 3.3、高压线缆拆卸后，需用绝缘胶布对线鼻子部位包裹，避免与整车连接造成短路。 |  |  |
| 动力蓄电池拆卸 动力蓄电池拆卸 | 拆卸设备使用说明 | 1.将移动式升降台（带电池包工装）放置于电池包下方中央位置。 2.启动升降台使工装上升卡住电池包外廓并直至顶紧电池包。 3.使用风枪配合套筒按对角线依次拆除紧固螺栓。 4.注意避开线束与车身慢慢下降升降台。 |  |  |
|  | 特殊拆卸方法注意事项 | 特殊拆卸方式需要由相应责任人给出拆卸方式及要求，并由专人拆卸，然后记录存档。 |  |  |
|  | 电池包拆卸前序步骤要求 | 检查工装、工具、人员、场地环境及灭火设施，电池包应放电至最小要求，拆卸前应对外壳及其他重要位置进行绝缘检测。 |  |  |
|  | 拆卸时间记录 | 实时记录 |  |  |
|  | 其他 | 应准备好相应的防护措施，如灭火器、灭火毯及急救箱等。 |  |  |
| 动力蓄电池贮存 | 电池包存储场地要求 | 通风干燥、不受阳光直晒、不受雨淋、远离热源；配备消防排烟系统、消防水系统（消火栓、喷淋）、烟感等报警系统，应急处置用的灭火器材及人员PPE等。 |  |  |
|  | 存储环境要求 | 应放在空气流通、相对湿度不大于80％，室温不大于35℃。 |  |  |
|  | 存储时间要求 | 可长期存放，3个月检测一次，SOC30%~50%。 |  |  |
|  | 存储场地警示要求 | 有专门的地方放置，并有地标线划分，电池包上必须有相应的警示标识（高压标识、明火标识） |  |  |
|  | 需特殊包装存储的电池包装要求 | 特殊电池包应隔离存放，并标明相应信息。 |  |  |