动力蓄电池拆卸信息表

	汽车企业名称
	东风小康汽车有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市东环路1号

	车辆类型
	插电式混合动力多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6481AS3PHEVH

	联系人
	成林
	职务
	工程师

	联系电话
	13594874155
	E-mail
	lin.cheng@dfsk.com.cn

	动力蓄电池拆卸信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池信息
	动力蓄电池包规格/型号
	SZCA01CSZQ

	
	关键部件名词解释
	1、高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导B级高压电的动力电缆组合。

2、低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传到A级电压的电缆组合。

3、电池包：可充电且可提供电能的单个储能箱体。

	
	专属制造信息
	合肥国轩高科动力能源有限公司 

	
	位置信息
	数量1，整车底盘位置

	
	主要材料
	NCM、石墨、电解液、隔离膜等

	
	紧固件及连接方式
	螺栓固定连接

	
	电池包位置示意图
	[image: image1.jpg]




	安全性防护措施
	安全防护工具
	高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、绝缘手套、安全帽、防护面罩、防触电绝缘救援钩等安全防护装备

	
	作业场所安全警示说明
	1、应具备安全防范设施，如消防设施、报警设施、应急设施等；
2、测试、拆解工序需要隔离线，并在易见位置放置“高压危险”“非作业人员禁止入内”等标识。

	
	拆卸注意事项等要求
	1、严禁作业人员在拆卸时佩戴金属饰品等导电材料，严禁作业人员未穿戴保护装备的徒手操作；
2、拆卸过程严格按照拆卸作业指导书进行，每道工序严格履行自检、互检程序；
3、严禁将正负极短路。

	动力蓄电池拆卸
	拆卸设备使用说明
	1、电池举升台：拆卸，安装电池；
2、汽动/手动扭力枪：拆卸，安装螺栓。

	
	特殊拆卸方法注意事项
	无

	
	电池包拆卸前序步骤要求
	1、检测系统绝缘是否良好（≥500Ω/V）；

2、关闭点火开点，断开12V蓄电池，并静置15分钟后操作；

3、断开高低压线束。

	
	拆卸时间记录
	2h～4h

	
	其他
	无

	动力蓄电池贮存
	电池包存储场地要求
	1、清洁、通风干燥的室内，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源；
2、存储位置要远离加油站、加气站、热源、 火源，远离危险物品或危险材料（如具有腐蚀性的化学品、危险的机械设备等）；
3、配备消防排烟系统、消防水系统（消火栓、喷淋）、烟感等报警系统，应急处置用的灭火器材及人员防护设备等。

	
	存储环境要求
	温度：-20～45℃（建议存放温度：-5～35℃）湿度：≤85%

	
	存储时间要求
	≤3个月（建议SOC维持在40%～60%之间）

	
	存储场地警示要求
	1、设置隔离带；
2、各出入口及易见位置放置“未经许可，不得入内”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“高压危险”等标识。

	
	需特殊包装存储的电池包装要求
	无


 1 / 2

