动力蓄电池拆卸信息表

	汽车企业名称
	赛力斯（湖北）汽车有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市茅箭区白浪街办机场大道8号

	车辆类型
	纯电动多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6460HF7BEV

	联系人
	邓亮
	职务
	BMS助理工程师

	联系电话
	18602359224
	E-mail
	liang.deng524975@seres.cn

	动力蓄电池拆卸信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池信息
	动力蓄电池包规格/型号
	D173F125-1P96S

	
	关键部件名词解释
	1、高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导B级高压电的动力电缆组合。
2、低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传到A级电压的电缆组合。
3、电池包：可充电且可提供电能的单个储能箱体。
4、维修开关（MSD）:维修或装配时可以快速断开高压回路以保证电气安全的部件。

	
	专属制造信息
	中创新航科技集团股份有限公司

	
	位置信息
	数量1，整车底盘位置

	
	主要材料
	磷酸铁锂、石墨、电解液、隔离膜、复合材料、高强钢等

	
	紧固件及连接方式
	螺栓固定连接

	
	电池包位置示意图
	[image: image1.png]alle

L OO O 0O -

OO D0 -

= I—ER—X-X—1

I






	安全性防护措施
	安全防护工具
	绝缘防护用品必须符合国家标准要求：

1、安全帽：要使用T4（绝缘）类适用于带电作业场所。

2、护目镜：化学试剂防护眼镜，用于防护有刺激或腐蚀性的溶液对眼睛造成的的化学损伤。
3、绝缘手套：必须符合国家标准GB 17622-2008 带电作业用绝缘手套。应使用0 级以上的绝缘手套作业。

4、安全鞋：必须符合国家标准GB12011–2009 电绝缘鞋。

	
	作业场所安全警示说明
	1、应具备安全防范设施，如消防设施、报警设施、应急设施等。
2、测试、拆解工序需要隔离线，并在易见位置放置“高压危险”“非作业人员禁止入内”等标识。

	
	拆卸注意事项等要求
	1、对高压电部件进行拆卸前，必须进行断电操作，确认已断开维修开关（如有）和24V电源，并且断电后车辆静置5分钟以上。

2、电池包母线电压高达309.12V左右，在高压部件的拆卸过程中，需要取得低压电工证资质；在佩戴高压手套的情况下，必须做好自身的绝缘保护措施，身上不得携带任何金属物品。

	动力蓄电池拆卸
	拆卸设备使用说明
	1、电池举升台：拆卸，安装电池。
2、汽动/手动扭力枪：拆卸，安装螺栓。

	
	特殊拆卸方法注意事项
	严禁车身或者电池包在不水平的情况下进行拆装。

	
	电池包拆卸前序步骤要求
	1.检测系统绝缘是否良好（＞100Ω/V）；

2.关闭点火开点，拆卸电池包MSD（如有），并静置15分钟后操作；

3.断开高低压线束。

	
	拆卸时间记录
	0.5h～2h

	
	其他
	无

	动力蓄电池贮存
	电池包存储场地要求
	1、通风干燥、不受阳光直晒、不受雨淋、远离热源；
2、存储位置要远离加油站、加气站、热源、 火源，远离危险物品或危险材料（如具有腐蚀性的化学品、危险的机械设备等）；
3、配备消防排烟系统、消防水系统（消火栓、喷淋）、烟感等报警系统，应急处置用的灭火器材及人员防护设备等。

	
	存储环境要求
	温度：-20℃～45℃（建议存放温度：-5℃～35℃）；湿度：≤85%

	
	存储时间要求
	≤3个月（建议SOC维持在40%～60%之间）

	
	存储场地警示要求
	1、设置隔离带；
2、各出入口及易见位置放置“未经许可，不得入内”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“高压危险”等标识。

	
	需特殊包装存储的电池包装要求
	无


 1 / 3

